- PYTESSNG数据导入导出的格式说明（2024-12）

- 本文件总结了PYTESSNG支持导入和导出的数据格式。

- 数据导入

- 导入路网数据：OpenDrive

- 文件要求：

- 文件拓展名应为xodr；

- 数据格式符合ASAM发布的OpenDrive标准v1.6。

- 处理说明：

- 导入时可能会对同一section进行打断；

- 会限制连接段最短长度。

- 导入路网数据：Shape

- 文件要求：

- 数据字段应符合如下表1-2-1和表1-2-2所示的格式，支持导入车道中心线和车道边界线两种模式，支持导入平面坐标和经纬度两种坐标系。

- 需要分别提供普通车道（lane）和连接车道（laneConnector）的数据，其中普通车道数据为必选；为确保数据的完整性，每种数据应同时包含shp和dbf文件。

表1-2-1 普通车道（lane）的数据字段说明

| 字段 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 是（导入车道中心线） 否（导入车道边界线） | 车道（线）ID |
| roadId | int | 是 | 车道（线）所在路段ID |
| type | str | 是 | 车道类型，枚举值：driving（机动车道）、biking（非机动车道）、stop（应急车道） |
| width | float | 是（导入车道中心线） 否（导入车道边界线） | 车道宽度（m） |

表1-2-2 连接车道（laneConnector）的数据字段说明

| 字段 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| preLaneId | int | 是（导入车道中心线） | 上游车道ID |
| sucLaneId | int | 是（导入车道中心线） | 下游车道ID |

- 处理说明：

- 在导入车道边界线时，若车道宽度过窄，可能会被截掉。

- 导入路网数据：OpenStreetMap

- 文件要求：

- 文件拓展名应为osm；

- 数据格式符合OpenStreetMap规范。

- 处理说明：

- 导入时会进行部分简化处理，如同一路段使用相同的车道数；

- 由于OSM数据中无高程，涉及到立交可能无法处理。

- 导入路网数据：JSON

- 文件要求：

- 文件拓展名应为json；

- 数据字段应符合如下表1-4所示的格式。

表1-4 数据字段说明

| 一级参数 | 二级参数 | 三级参数 | 类型 | 是否必选 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| header |  |  | str | 否 |  |  | 投影字符串 |
| road |  |  | list[dict] | 是 |  |  | 路段信息 |
|  | id |  | int | 是 |  |  | 路段ID |
|  | name |  | str | 否 |  |  | 路段名称，默认值：路段ID |
|  | pointsTess |  | list[list[float]] | 是 |  |  | 路段中心线三维坐标（m） |
|  | lanes |  | list | 是 |  |  | 车道数据 |
|  |  | id | int | 否（若提供车道序号） |  |  | 车道ID |
|  |  | type | str | 否 |  |  | 车道类型，枚举值：机动车道、非机动车道、人行道、应急车道，默认值：机动车道 |
|  |  | width | float | 否 |  | 二选一 | 车道宽度（m） |
|  |  | centerPointsTess | list[list[float]] | 否 |  |  | 车道中心线三维坐标（m） |
|  |  | leftPointsTess | list[list[float]] |  |  |  | 车道左边界线三维坐标（m） |
|  |  | rightPointsTess | list[list[float]] |  |  |  | 车道右边界线三维坐标（m） |
| connector |  |  | list | 否 |  |  | 连接段数据 |
|  | name |  | str | 否 |  |  | 连接段名称，默认值：上游路段ID-下游路段ID |
|  | predecessor |  | int | 是 |  |  | 上游路段ID |
|  | successor |  | int | 是 |  |  | 下游路段ID |
|  | links |  | list | 是 |  |  | 连接车道数据 |
|  |  | predecessor | int | 否 | 二选一 |  | 上游车道ID |
|  |  | predecessorNumber | int | 否 |  |  | 上游车道序号 |
|  |  | successor | int | 否 | 二选一 |  | 下游车道ID |
|  |  | successorNumber | int | 否 |  |  | 下游车道序号 |

- 导入路网数据：Excel

- 文件要求：

- 文件拓展名应为xlsx或csv；

- 数据样例如下表1-5所示。

表1-5 数据样例

| 路段名称 | 车道数 | p1 | p2 | p3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段一 | 4 | 0,0 | 100,100 | 200,150 |
| 路段二 | 3 | 40,-40,10 | -50,-50,10 |  |

- 处理说明：

- 暂不支持创建连接段。

- 导入路网数据：Aidaroe

- 文件要求：

- 文件拓展名应为jat；

- 应符合Aidaroe制定的数据规范，数据字段说明如表1-6所示。

表1-6 数据字段说明

| 一级参数 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ioname | dict | 否 | 路网名称 |
| links | str | 是 | 路段数据 |
| connectors | str | 是 | 连接段数据 |
| vehicleCompositions | str | 否 | 车辆组成数据 |
| vehicleInputs | str | 否 | 车辆输入数据 |
| vehicleRoutingDecisionsStatic | str | 否 | 车辆静态路径数据 |
| sigs | str | 否 | 信号配时数据 |
| signalHeads | str | 否 | 信号灯头数据 |
| reducedSpeedAreas | str | 否 | 减速区数据 |

- 导入信号灯数据

- 文件要求：

- 文件拓展名应为json；

- 数据字段应符合如表1-7所示的格式。

表1-7 数据字段说明

| 一级参数 | 二级参数 | 三级参数 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| signalGroups |  |  | dict | 是 | 信号灯组数据 |
|  | name |  | str | 是 | 灯组名称 |
|  | cycleTime |  | int | 是 | 周期时长 |
|  | phases |  | list[dict] | 是 | 相位数据 |
|  |  | direction | str | 是 | 方向，枚举值：东/南/西/北与直/左/右/掉的16种组合 |
|  |  | colors | list[str] | 是 | 灯色列表，灯色为枚举值：绿、黄、红 |
|  |  | durations | list[int] | 是 | 时长列表 |
|  |  | waitingArea | bool | 否 | 是否有待行区 |
| signalHeads |  |  | dict | 是 | 信号灯头数据 |
|  | signalGroupName |  | str | 是 | 灯组名称 |
|  | roadIds |  | list[int] | 是 | 进入交叉口面域的某个或多个tess路段ID |

- 处理说明：

- 仅支持东南西北四个方向；

- 灯头添加在路段末尾或连接段开头；

- 多于两个连接段的面域将被视为一个交叉口；

- 若需要待行区，则灯色列表不支持非连续绿灯。

- 导入车辆轨迹数据

- 文件要求：

- 文件拓展名应为csv；

- 数据字段应符合如下表1-8所示的格式。

表1-8 数据字段说明

| 一级参数 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| objId | int | 是 | 车辆对象ID |
| longitude | float | 是 | 经度 |
| latitude | float | 是 | 纬度 |
| timestamp | int | 是 | 时间戳 |
| speed | float | 否 | 车辆速度（km/h） |
| typeCode | int | 否 | 车型编码 |
| roadId | int | 否 | 车辆所在路段ID |

- 处理说明：

- 不是实时映射，只是创建车辆并按照给定轨迹设置车辆路径。

- 数据导出

- 路网数据：OpenDrive

- 文件拓展名为xodr；

- 基本符合标准xodr格式。

- 路网数据：Shape

- 导出多个文件，含shp、dbf、shx、cpg、prj；

- 当前只支持按车道中心线导出，可选平面坐标或经纬度坐标；

- 数据字段说明如下表2-2所示。

表2-2-1 普通车道（lane）的数据字段说明

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 车道（线）ID |
| roadId | int | 车道（线）所在路段ID |
| type | str | 车道类型，枚举值：driving（机动车道）、biking（非机动车道）、stop（应急车道） |
| width | float | 车道宽度（m） |

表2-2-2 连接车道（laneConnector）的数据字段说明

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| preLaneId | int | 上游车道ID |
| sucLaneId | int | 下游车道ID |

- 路网数据：GeoJSON

- 文件拓展名为geojson；

- 数据格式略。

- 路网数据：Unity

- 文件拓展名为json；

- 数据格式略。

- 路网数据：JSON

- 文件拓展名为json；

- 数据字段说明如下表2-5所示；

- 各平面坐标字段为tess坐标减去移动距离；若无投影转换关系，则各经纬度坐标字段为None。

表2-5 数据字段说明

| 一级参数 | 二级参数 | 三级参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| header |  |  | str | 投影字符串 |
| name |  |  | str | 路网名称 |
| road |  |  | list[dict] | 路段信息 |
|  | id |  | int | 路段ID |
|  | name |  | str | 路段名称 |
|  | length |  | float | 路段长度 |
|  | laneCount |  | int | 车道数 |
|  | limitSpeed |  | float | 路段限速（km/h） |
|  | bearing |  | float | 朝向（与y正轴顺时针角度） |
|  | predecessorConnectors |  | list[int] | 上游连接段ID列表 |
|  | successorConnectors |  | list[int] | 下游连接段ID列表 |
|  | predecessorRoads |  | list[int] | 上游路段ID列表 |
|  | successorRoads |  | list[int] | 下游路段ID列表 |
|  | pointsTess |  | list[list[float]] | 路段中心线三维坐标（m）（平面坐标） |
|  | pointsReal |  | list[list[float]] ¦ None | 路段中心线三维坐标（经纬度） |
|  | lanes |  | list | 车道数据 |
|  |  | id | int | 车道ID |
|  |  | number | int | 车道序号 |
|  |  | length | float | 车道长度 |
|  |  | width | float | 车道宽度 |
|  |  | limitSpeed | float | 限速（km/h） |
|  |  | type | str | 车道类型，枚举值：机动车道、非机动车道、人行道、应急车道 |
|  |  | turnTypes | list[str] | 车道转向列表，车道转向为枚举值：直行、左转、右转、掉头 |
|  |  | centerPointsTess | list[list[float]] | 车道中心线三维坐标（m）（平面坐标） |
|  |  | leftPointsTess | list[list[float]] | 车道左边界线三维坐标（m）（平面坐标） |
|  |  | rightPointsTess | list[list[float]] | 车道右边界线三维坐标（m）（平面坐标） |
|  |  | startPointsTess | list[float] | 车道中心线起始点三维坐标（m）（平面坐标） |
|  |  | endPointsTess | list[float] | 车道中心线结束点三维坐标（m）（平面坐标） |
|  |  | centerPointsReal | list[list[float]] ¦ None | 车道中心线三维坐标（经纬度） |
|  |  | leftPointsReal | list[list[float]] ¦ None | 车道左边界线三维坐标（经纬度） |
|  |  | rightPointsReal | list[list[float]] ¦ None | 车道右边界线三维坐标（经纬度） |
|  |  | startPointsReal | list[float] ¦ None | 车道中心线起始点三维坐标（经纬度） |
|  |  | endPointsReal | list[float] ¦ None | 车道中心线结束点三维坐标（经纬度） |
| connector |  |  | list | 连接段数据 |
|  | id |  | int | 连接段ID |
|  | name |  | str | 连接段名称 |
|  | areaId |  | int | 所在面域ID |
|  | predecessor |  | int | 上游路段ID |
|  | successor |  | int | 下游路段ID |
|  | length |  | float | 连接段长度 |
|  | links |  | list | 连接车道数据 |
|  |  | id | int | 车道ID |
|  |  | predecessor | int | 上游车道ID |
|  |  | predecessorNumber | int | 上游车道序号 |
|  |  | successor | int | 下游车道ID |
|  |  | successorNumber | int | 下游车道序号 |
|  |  | centerPointsTess | list[list[float]] | 车道中心线三维坐标（m）（平面坐标） |
|  |  | leftPointsTess | list[list[float]] | 车道左边界线三维坐标（m）（平面坐标） |
|  |  | rightPointsTess | list[list[float]] | 车道右边界线三维坐标（m）（平面坐标） |
|  |  | startPointsTess | list[float] | 车道中心线起始点三维坐标（m）（平面坐标） |
|  |  | endPointsTess | list[float] | 车道中心线结束点三维坐标（m）（平面坐标） |
|  |  | centerPointsReal | list[list[float]] ¦ None | 车道中心线三维坐标（经纬度） |
|  |  | leftPointsReal | list[list[float]] ¦ None | 车道左边界线三维坐标（经纬度） |
|  |  | rightPointsReal | list[list[float]] ¦ None | 车道右边界线三维坐标（经纬度） |
|  |  | startPointsReal | list[float] ¦ None | 车道中心线起始点三维坐标（经纬度） |
|  |  | endPointsReal | list[float] ¦ None | 车道中心线结束点三维坐标（经纬度） |
| area |  |  | list | 面域数据 |
|  | id |  | int | 面域ID |
|  | connector |  | list[int] | 面域包含的连接段ID |
|  | incomingRoads |  | list[int] | 进入面域的路段ID |
|  | outgoingRoads |  | list[int] | 离开面域的路段ID |
|  | pointsTess |  | list[list[float]] | 面域边界点二维坐标（m）（平面坐标） |
|  | pointsReal |  | list[list[float]] ¦ None | 面域边界点二维坐标（经纬度） |

- 车辆轨迹数据

- 文件拓展名为json；

- 数据字段说明如下表2-6所示；

- 各平面坐标字段为tess坐标，不减去移动距离；若无投影转换关系，则各经纬度坐标字段为None。

表2-6 数据字段说明

| 一级参数 | 二级参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp |  | int | 当前帧的现实时间戳（ms） |
| startSimuTime |  | int | 开始仿真的现实时间戳（ms） |
| simuTime |  | int | 当前仿真时间（ms） |
| batchNum |  | int | 当前仿真批次 |
| count |  | int | 同一帧的车辆数 |
| objs |  | list | 仿真车辆数据 |
|  | id | int | 仿真车辆ID，全域唯一 |
|  | name | str | 车辆名称 |
|  | typeCode | int | 车辆类型编码 |
|  | roadId | int | 车辆所在路段或连接段的ID |
|  | inLink | bool | 车辆是否在路段上 |
|  | laneCount | int ¦ None | 车辆所在路段的车道数，若车辆在连接段其值为None |
|  | laneNumber | int ¦ None | 车辆所在车道的编号，自右向左从0开始，若车辆在连接段其值为None |
|  | laneTypeName | str ¦ None | 车辆所在车道的类型，若车辆在连接段其值为None |
|  | angle | float | 航向角（角度制，北向顺时针） |
|  | speed | float | 车速（m/s） |
|  | Speed | float | 车速（km/s） |
|  | size | list[float] | 车辆长宽高 |
|  | color | str | 车辆颜（RGB 编码，如 #00FFFF） |
|  | x | float | 横坐标（m）（tess坐标） |
|  | y | float | 纵坐标（m）（tess坐标） |
|  | z | float | 高程（m）（tess坐标） |
|  | longitude | float ¦ None | 经度（分辨率1e-7） |
|  | latitude | float ¦ None | 纬度（分辨率1e-7） |
|  | eulerX | float | 欧拉X角（弧度制） |
|  | eulerY | float | 欧拉Y角（弧度制） |
|  | eulerZ | float | 欧拉Z角（弧度制） |

- 信号灯数据

- 文件拓展名为json；

- 数据字段说明如下表2-7所示。

表2-7 数据字段说明

| 一级参数 | 二级参数 | 三级参数 | 四级参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| timestamp |  |  |  | int | 当前帧的现实时间戳（ms） |
| simuTime |  |  |  | int | 当前仿真时间（ms） |
| batchNum |  |  |  | int | 当前仿真批次 |
| data |  |  |  | dict[str, dict] | 实时信号灯数据 |
|  | <灯组名称> |  |  | dict[str, dict] | 信号灯组数据 |
|  |  | <相位名称> |  | dict | 信号相位数据 |
|  |  |  | curColor | str | 当前灯色，枚举值：绿、黄、红 |
|  |  |  | countDown | str | 倒计时（s） |
|  |  |  | lampColor | list[str] | 灯色列表 |
|  |  |  | duration | list[int] | 时长列表 |

- 桩号数据

- 文件拓展名为json；

- 数据字段说明如下表2-8所示；

- 航向角、俯仰角、滚转角如图所示。

表2-8 数据字段说明

| 一级参数 | 二级参数 | 三级参数 | 四级参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <方向名称+里程整数数字> |  |  |  | dict | 某方向某桩号的数据 |
|  | road |  |  | dict | 路段/连接段数据 |
|  |  | id |  | int | 路段ID或连接段ID |
|  |  | isLink |  | bool | 是否是路段 |
|  |  | laneCount |  | int | 车道数，在连接段上是车道连接数 |
|  |  | isHaveEmergencyLane |  | bool | 是否有应急车道 |
|  |  | distance |  | float | 该桩号在路段/连接段上的距离，单位：米 |
|  | position |  |  | dict | 各车道的TESS坐标 |
|  |  | <车道序号> |  | list[float] | 车道序号，从左向右，从1开始 |
|  |  |  | [0] | float | X轴坐标值，单位：米 |
|  |  |  | [1] | float | Y轴坐标值，单位：米 |
|  |  |  | [2] | float | Z轴坐标值，单位：米 |
|  | coord |  |  | dict | 各车道的经纬度坐标 |
|  |  | <车道序号> |  | list[float] | 车道序号，从左向右，从1开始 |
|  |  |  | [0] | float ¦ None | 经度 |
|  |  |  | [1] | float ¦ None | 纬度 |
|  |  |  | [2] | float | 高程，单位：米 |
|  | headingPitchRoll |  |  | dict | 各车道的偏转角度 |
|  |  | <车道序号> |  | list[float] | 车道序号，从左向右，从1开始 |
|  |  |  | [0] | float | 航向角(Yaw)，即左右转向，单位：度 |
|  |  |  | [1] | float | 俯仰角(Pitch)，即上下倾斜，单位：度 |
|  |  |  | [2] | float | 滚转角(Roll)，即侧翻，单位：度 |

- 图2-8 航向角、俯仰角、滚转角图示

- 选区数据

- 文件拓展名为json；

- 数据字段说明如下表2-9所示。

表2-9 数据字段说明

| 一级参数 | 二级参数 | 三级参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （x坐标,y坐标） |  |  | list | 表示一个特定地理位置的坐标点，使用元组形式表示（x, y） |
|  | [n] |  | list | 一个交叉口的记录项 |
|  |  | [0] | str | 交叉口名称 |
|  |  | [1] | str | small或big |